实验报告

东北林业大学

信息与计算机科学技术实验中心

一、实验目的 1、了解交换机网络硬件设备。 2、初步掌握交换机的常用配置。 3、了解、掌握交换机的基本命令的操作。 4、熟练掌握单交换机的VLAN的配置。 5、掌握多交换机的VLAN的配置。

二、实验环境 交换机，路由器，PC，Packet Tracer软件等。

三、实验内容及结果 # 1）交换机基础知识 （1）交换机与计算机的基本连接方法 将交换机所带连接电缆RJ-45接头插入Console口，电缆的另一端通过RJ45-DB25(或RJ45-DB9)接入计算机的串口，接好交换机电源，打开交换机后面板上的电源开关，实现交换机冷启动，通过超级终端配置交换机。仿真终端配置如下： ①启动Windows； ②双击“程序”—“附件”—“通讯”—“超级终端”； ③在连接端口下拉框中选择实际连接的COM口； ④端口属性选择：波特率：9600；数据位：8；停止位 ：1；奇偶校验：无。 （2） 交换机的基本配置模式 交换机的基本配置模式如图2-1所示。 ①用户模式 只允许用户访问有限量的基本监视命令。用户执行模式是在从 CLI 登录到 Cisco 交换机后所进入的默认模式。在switch>提示符下键入enable，交换机进入特权命令模式。 switch>enable 图2-1 交换机的基本配置模式 ②特权模式 特权模式的提示符为“#”，允许用户访问所有设备命令，如用于配置和管理的命令，特权执行模式可采用口令加以保护，使得只有获得授权的用户才能访问设备。 在switch#特权模式下输入disable，出现提示符switch>，此时交换机回到用户模式。 switch#disable switch> ③全局设置模式 在switch#提示符下键入configure terminal，出现提示符switch(config)#，此时交换机处于全局设置模式，可以设置交换机的全局参数。 switch(config)# 在全局设置模式下输入end或按快捷键ctrl+z，交换机回到特权命令模式。 switch(config)#end(或^z) switch# ④接口设置模式： 要从全局配置模式下进入接口配置模式，应输入interface接口类型 插槽号/端口号 命令。提示符将更改为switch(config-if)#。要退出接口配置模式，使用exit命令。提示符恢复为switch (config)#，要退出全局配置模式，可以再次使用exit 命令。提示符切换为#，回到特权执行模式。进入交换机快速以太网接口fastethernet0/1，输入的命令是： switch(config)#interface fastethernet 0/1 switch(config-if)# （3）上下文帮助 Cisco命令行界面提供了两种类型的帮助： 词语帮助：如果记不起完整命令，只记得开头几个字符，则可以按顺序先输入这几个字符，然后再输入一个问号“?”。注意，问号前面不要加入空格。以输入字符开头的一系列命令将随即显示。例如，特权模式下输入d?将返回以d字符序列开头的所有命令的列表。 Switch#d? debug delete dir disable disconnect 命令语法帮助：如果不熟悉在CLI的当前上下文中可以使用哪些命令，或者不知道要使给定命令完整需要哪些参数或可以使用哪些参数，则可以输入“?”命令。 当仅输入“?”时，将显示可在当前上下文中使用的所有命令的列表。如果在特定命令后面输入“?”命令，则会显示命令参数。如果显示<cr>，则表示命令不需要任何其它参数即可执行。注意，此帮助需要在问号前面加入空格，以防止CLI 执行词语帮助，而不是命令语法帮助。例如，输入 enable ? 将获得enable命令所支持的命令选项的列表。 Switch#enable ? <0-15> Enable level <cr> 当输入了不正确的命令时，控制台错误消息有助于确定问题。表2-1中提供了示例错误消息、这些消息的含义，以及当这些消息显示时如何获得帮助。 表2-1 命令错误示例 示例错误消息; 含义; 获取帮助. switch#con % Ambiguous command:"con"; 未输入足够的字符，设备无法识别命令。; 重新输入命令，后跟问号?，命令和问号之间不要有空格。. switch#show % Incomplete command.; 未输入此命令所需要的所有关键字或值。; 重新输入命令，后跟问号?，命令和问号之间要有空格。. Switch(config)#interface 0/1 ^ % Invalid input detected at '^' marker.; 输入的命令不正确。脱字符 “^” 标出了错误点。; 输入问号?以显示所有可用的命令或参数。. （4）访问命令历史记录 如果要在交换机上配置很多接口，使用 Cisco IOS命令历史记录缓冲区可以节省重复输入命令的时间。Cisco CLI 提供已输入命令的历史记录。这种功能称为命令历史记录，它对于重复调用较长或较复杂的命令或输入项特别有用。 默认情况下，命令历史记录功能启用，系统会在其历史记录缓冲区中记录最近输入的10条命令。可以使用show history命令来查看最新输入的执行命令。使用光标的上下键可以访问某个模式最近使用到的命令。 2）配置主机与交换机 （1）网络拓扑图 图 2-2 交换机实验拓扑图 （2）主机设置 PC主机的IP地址与子网掩码可按图3的两种方法进行设置。 - 各PC主机的配置内容如下： PC0: 192.168.2.1 255.255.254.0 PC1: 192.168.2.2 255.255.254.0 PC4: 192.168.2.3 255.255.254.0 PC5: 192.168.2.4 255.255.254.0 PC2: 192.168.3.1 255.255.254.0 PC3: 192.168.3.2 255.255.254.0 PC6: 192.168.3.3 255.255.254.0 PC7: 192.168.3.4 255.255.254.0 - 2）各PC主机均不设置缺省网关。 图 2-3 主机IP设置 （3）用PC0和PC2做子网划分实验 测试1 PC0: 192.168.2.1 255.255.254.0 PC2: 192.168.3.1 255.255.254.0 - 用arp -d命令清除PC0和PC2两台主机上的ARP表，然后在PC0与PC2上分别用ping命令与对方通信，观察并记录结果，并分析原因。 可以互相通信 - 在两台PC上分别执行arp -a命令，观察并记录结果，并分析原因。 提示：分析PC0和PC1在不在同一网段？如何判断？同一网段是什么情况？不同网段又是什么情况？按此思路去分析。 判断同一网段的方法是用设备的IP地址与子网掩码进行按位与运算，得到的结果为该设备所在的网络地址。如果两台设备的网络地址相同，则它们在同一网段。PC0的IP地址为192.168.2.1，子网掩码为255.255.254.0，与运算结果为192.168.2.0。PC1的IP地址为192.168.2.2，与运算结果也为192.168.2.0，因此PC0和PC1在同一网段。 测试2 - 将PC0的子网掩码改为：255.255.255.0，其他设置保持不变。 - 在两台PC上分别执行arp -d命令清除两台主机上的ARP表。然后在PC0上"ping"PC2，观察并记录结果。 - 在两台PC上分别执行 arp -a命令，观察并记录结果，并分析原因。 提示：PC0将目标设备的IP地址（192.168.3.1）和自己的子网掩码（255.255.255.0）相"与"得192.168.3.0，和自己不在同一网段（PC0所在网段为：192.168.2.0），则PC0必须将该IP分组首先发向缺省网关。 测试3 - 按照测试2 的配置，接着在PC2上"ping"PC0，观察并记录结果，并分析原因。 - 在PC2上执行arp -a命令，观察并记录结果，并分析原因。 提示：PC2将目标设备的IP地址（192.168.2.1）和自己的子网掩码（255.255.254.0）相"与"，发现目标主机与自己均位于同一网段（192.168.2.0），因此，PC2通过ARP协议获得PC0的MAC地址，并可以正确地向PC0发送Echo Request报文。但由于PC0不能向PC2正确地发回Echo Reply报文，故PC2上显示ping的结果为"请求超时"。 在上述实验操作中，通过观察PC0与PC2的ARP表的变化，可以验证：在一次ARP的请求与响应过程中，通信双方就可以获知对方的MAC地址与IP地址的对应关系，并保存在各自的ARP表中。 （4）设置VLAN 在两台交换机上分别添加2、3号的VLAN：命名为VLAN2、VLAN3。 设置交换机连接各主机的接口，分别设置其VLAN号如下： 上面的PC0，PC1，PC4,PC5等都属于VLAN 2 下面的PC2, PC3, PC6,PC7等都属于VLAN 3 图2-4 交换机上添加2、3号VLAN 图2-5 交换机连接主机的接口设置为Access/VLAN 2 测试1 PC0: 192.168.2.1 255.255.254.0 VLAN 2 PC2: 192.168.3.1 255.255.254.0 VLAN 3 - 用arp -d命令清除PC0和PC2两台主机上的ARP表，然后在PC0与PC2上分别用ping命令与对方通信，观察并记录结果，并分析原因。 - 在两台PC上分别执行arp -a命令，观察并记录结果，并分析原因。 提示：由于主机将各自通信目标的IP地址与自己的子网掩码相"与"后，发现目标主机与自己均位于同一网段（192.168.2.0），因此将数据包发往本网络，由于交换机只向相同的VLAN接口发送数据包，PC2接口不属于PC0接口的VLAN，故数据包未发往PC2，相应的也未能获得对方的MAC地址。 测试2 PC0: 192.168.2.1 255.255.254.0 VLAN 2 PC4: 192.168.2.3 255.255.254.0 VLAN 2 - 在两台PC上分别执行arp -d命令清除两台主机上的ARP表。然后在PC0上"ping" PC4，观察并记录结果。 - 在两台PC上分别执行 arp -a命令，观察并记录结果，并分析原因。 提示：PC0将目标设备的IP地址（192.168.2.1）和自己的子网掩码（255.255.254.0）相"与"得192.168.2.0，和自己在同一网段，则PC0将该IP分组发向本网段。但由于两台交换机连接接口与PC0处于不同的VLAN，故第二个交换机收不到任何数据包。 改进：设置两台交换机直接相连的接口为Trunk，如下： 图2-6 两个交换机相连的接口设置为Trunk 此时再次用PC0 ping PC4 即可PING通，但ping不通所有其它VLAN号的主机。

四、实验过程分析与讨论 1、子网掩码与VLAN都可以进行网络划分，阐述二者的区别是什么？ 子网掩码通过调整IP地址范围在网络层划分子网，主要作用是定义通信范围和路由规则，而VLAN则在数据链路层通过逻辑隔离划分广播域，用于提升局域网内的安全性和效率。不同子网之间需要通过路由器通信，而不同VLAN之间则需要三层设备进行数据转发。子网掩码偏向于IP地址管理，VLAN则注重交换机上的逻辑分组，二者可以结合使用。 2、思考交叉线与直通线的区别是什么？ 交叉线将两端的发送和接收信号线交叉连接，适用于同类型设备的互联，例如两台电脑或两台交换机。而直通线则保持发送和接收信号线的平行连接，常用于连接不同类型设备，如电脑与交换机。现代设备通常支持自动识别（Auto-MDI/MDIX），能根据连接类型自动调整信号，无需手动区分网线类型。 通过本实验让我了解到，子网掩码用于判断主机是否在同一网段，同网段的设备可以直接通信，而不同网段的设备需要通过网关转发数据包。此外，VLAN是通过逻辑分组将网络划分为多个广播域，不同VLAN之间默认无法直接通信，需要配置路由或使用三层交换机。子网掩码配置错误会导致主机被错误识别为不同网段，从而无法正常通信。此外，在VLAN配置中，如果交换机之间没有正确配置Trunk模式，不同交换机上属于同一VLAN的主机也无法通信。因此，正确理解并配置子网掩码、VLAN以及交换机接口模式（Access或Trunk）是实验成功的关键。

五、指导教师意见 指导教师签字： 年 月 日